MISURE A RADIOFREQUENZA	13 settembre 2005

Prof. Michele Norgia	terzo appello 2004/2005

Tempo a disposizione  2h15 tot.	Aula T.1.1. ore 9.15

Cognome:   __________________________                   Nome:   _____________________	(stampatello)

Matricola e firma   __ __ __ __ __ __                                           _____________________	(firma leggibile)

N.B. gli esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità.

Crocettare gli esercizi svolti (almeno parzialmente): 1 2 3 4 5 (5+7+6+7+8=33 p)

SOLUZIONI

Esercizio 1  (tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1a)	Si consideri un circolatore non ideale, con matrice di diffusione S, connesso come descritto in figura.

S=0.01j0.80.1ejπ40.1ejπ400.80.80.1ejπ40

Si descrivano le proprietà di questa giunzione, evidenziando il significato dei coefficienti della matrice di diffusione.

1b)	Si calcoli il coefficiente di riflessione 1 visto alla porta 1.

Esercizio 2   (tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio)

2a)	Si disegni lo schema elettrico di un misuratore di potenza a singolo diodo, adattato a 50 Ω, spiegandone il funzionamento.

2b)	Dopo un processo di taratura, per questo sensore misuriamo una sensibilità di 500 mV/mW (in regione quadratica). Se consideriamo il diodo in regione quadratica per ampiezze di picco V<VT (a temperatura ambiente) ed utilizziamo un voltmetro di lettura con fondo di rumore di 5 nV/Hz, quanto vale la dinamica in potenza del sensore, volendo una banda di lettura di 100 Hz?

2c)	Utilizzando questo tipo di diodi e lo stesso voltmetro sarebbe possibile costruire un sensore con una dinamica da -60 dBm a 0 dBm?

2d)	Si evidenzino brevemente i vantaggi e gli svantaggi di un misuratore di potenza a termocoppia rispetto ad un misuratore a bolometro.

NOTA: si supponga sempre trascurabile ogni altro rumore rispetto a quello del voltmetro.

Esercizio 3  (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3a)	Si riporti la matrice di diffusione di un generico accoppiatore direzionale ideale (seguendo la numerazione delle porte riportata in figura)

3b)	Si riportino i valori delle ampiezze dei coefficienti se l’accoppiatore ha un fattore di accoppiamento pari a 20 dB.

3c)	Quali coefficienti della matrice variano se l’accoppiatore ha una direttività finita?

3d)	Considerando l’accoppiatore ideale, senza perdite e simmetrico, che relazioni si possono scrivere sulle fasi dei coefficienti di diffusione?

Esercizio 4  (tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4a)	Considerando lo schema di analizzatore di rete in figura, dopo averne brevemente indicato il funzionamento, si descrivano le strutture che devono essere connesse in A, B e R per i due casi di analizzatore scalare e vettoriale.

4b)	Si effettui un confronto tra le prestazioni di un analizzatore di rete scalare ed uno vettoriale, dal punto di vista della sensibilità e della possibilità di calibrazione.

4c)	Considerando un analizzatore di rete vettoriale, si descrivano qualitativamente gli errori commessi a causa di una direttività finita rispettivamente del primo e del secondo accoppiatore.

4d)	Il DUT è caratterizzato dalla matrice di diffusione S. Considerando l’analizzatore ideale a parte una direttività finita di 40 dB del primo accoppiatore (non considerata nella calibrazione) quanto vale il massimo errore in dB commesso nella misura di S11?

S=0.50.1j0.1j0.5

Esercizio 5  (tempo stimato 35 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

5a)	Si descriva la differenza tra un mixer semplicemente bilanciato ed un mixer doppiamente bilanciato, riportando per quest’ultimo un possibile schema circuitale.

5b)	Attraverso un analizzatore di spettro a supereterodina intendiamo effettuare una misura di rumore, per frequenze tra 1 e 2 GHz. La densità spettrale di rumore da misurare è all’incirca bianca, con ampiezza pari a 50 nV/Hz. Quanto deve valere la cifra di rumore dell’analizzatore di spettro utilizzato per poter effettuare la misura correttamente?

5c)	Al rumore è sovrapposto un segnale sinusoidale a 1.5 GHz, con potenza -70 dBm. Quanto vale il minimo tempo di scansione della traccia per visualizzare su schermo un rapporto segnale-rumore di almeno 10 dB?

5d)	Riferendosi allo schema a blocchi di un analizzatore di spettro a supereterodina, si descriva brevemente come deve essere connesso un mixer esterno, per effettuare una misura di segnali ad altissima frequenza (ad esempio 70 GHz).

Esercizio ___ (continua)

[foglio addizionale per eventuale esercizio “lungo”]

RIPORTARE IL RICHIAMO NELLA PAGINA DELL’ESERCIZIO CORRISPONDENTE