MISURE A RADIOFREQUENZA	14 febbraio 2007

Prof. Michele Norgia	quinto appello 2005/2006

Tempo a disposizione  2h15 tot.	Aula N.0.1 ore 13.00

Cognome:   __________________________                   Nome:   _____________________	(stampatello)

Matricola e firma   __ __ __ __ __ __                                           _____________________	(firma leggibile)

N.B. gli esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità.

Crocettare gli esercizi svolti (almeno parzialmente): 1 2 3 4 5 (6+6+5+9+7=33 p)

Esercizio 1  (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1a)	Si consideri un circolatore non ideale, con matrice di diffusione S, connesso come descritto in figura.

S=0.01j0.80.1ejπ40.1ejπ400.80.80.1ejπ40

Si ricavi la matrice di diffusione S’ della giunzione a due porte costituita dalle due porte libere del circuito in figura.

1b)	Come è legato il coefficiente di riflessione visto all’ingresso della prima porta con il coefficiente di riflessione di un carico connesso alla seconda porta?

Esercizio 2   (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio)

2a)	Si disegni lo schema elettrico di un misuratore di potenza a singolo diodo, adattato a 50 Ω, spiegandone il funzionamento.

2b)	Dopo un processo di taratura, per questo sensore misuriamo una sensibilità di 500 mV/mW (in regione quadratica). Si costruisce quindi un nuovo sensore con 5 di questi diodi in serie, che utilizza un voltmetro di lettura con fondo di rumore di 5 nV/Hz. Quanto vale la dinamica in potenza del sensore, volendo una banda di lettura di 10 kHz?

2c)	Quali sono le cause che limitano l’accuratezza di un misuratore di potenza a termocoppia?

NOTA: si supponga sempre trascurabile ogni altro rumore rispetto a quello del voltmetro.

Esercizio 3  (tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3a)	Si decriva il principio di funzionamento di un misuratore di impedenza per frequenze dell’ordine di 1 GHz.

3b)	Che cosa ne limita l’impiego a frequenze molto più elevate?

Esercizio 4  (tempo stimato 35 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4a)	Considerando lo schema di analizzatore di rete in figura, dopo averne brevemente indicato il funzionamento, si descrivano le differenze tra l’impiego di ricevitori a diodo o a eterodina in A, B e R.

4b)	Si effettui un confronto tra le prestazioni di un analizzatore di rete scalare ed uno vettoriale, dal punto di vista della sensibilità e della possibilità di calibrazione.

4c)	Considerando un analizzatore di rete vettoriale, si descrivano qualitativamente gli errori commessi a causa di un disadattamento del carico indicato dalla freccia in figura.

4d)	L’analizzatore è ideale, a parte una carico di 40 Ω (invece di 50 Ω) indicato dalla freccia. Gli accoppiatori sono entrambi a 3 dB. Quanto vale il massimo errore in dB commesso nella misura di S21 del DUT, caratterizzato dalla matrice di diffusione S?

S=0.50.5j0.5j0.5

Esercizio 5  (tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

5a)	Si descriva la differenza tra un mixer semplicemente bilanciato ed un mixer doppiamente bilanciato, riportando per quest’ultimo un possibile schema circuitale.

5b)	In figura è riportato lo schermo di un analizzatore di spettro a supereterodina. Si descrivano tutte le impostazioni date dall’utente per ottenere questa misura.

5c)	Si stimino il minimo tempo necessario per effettuare questa scansione e la noise figure dell’analizzatore.

5d)	Quali componenti determinano l’accuratezza in frequenza di un analizzatore di spettro a supereterodina?

Esercizio ___ (continua)

[foglio addizionale per eventuale esercizio “lungo”]

RIPORTARE IL RICHIAMO NELLA PAGINA DELL’ESERCIZIO CORRISPONDENTE