MISURE A RADIOFREQUENZA	2 luglio 2009

Prof. Michele Norgia	primo appello 2008/2009

Tempo a disposizione  2h15 tot.	Aula C.0.1 ore 13.15

Cognome:   __________________________                   Nome:   _____________________	(stampatello)

Matricola e firma   __ __ __ __ __ __                                           _____________________	(firma leggibile)

N.B. gli esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità.

Crocettare gli esercizi svolti (almeno parzialmente): 1 2 3 4 5 (6+7+6+7+6=32 p)

Esercizio 1  (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1a)	Si enunci il teorema dell’adattamento per una giunzione a quattro porte. Quale giunzione notevole è diretta conseguenza di questo teorema?

1b)	Si scriva la matrice di diffusione di un accoppiatore ideale con fattore di accoppiamento k = 0.7j e trasmissione diretta h = 0.7 (si segua la numerazione delle porte indicata in figura).

1c)	Considerando l’accoppiatore in questione, quanto deve essere lunga (in termini di ) la linea senza perdite L in figura, per massimizzare il coefficiente di riflessione IN visto all’ingresso?

1d)	Si dia una interpretazione al valore massimo di IN ottenuto, considerando che alla porta 4 è presente un carico adattato.

Esercizio 2   (tempo stimato 20+10 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2a)	Si disegni lo schema elettrico di un misuratore di potenza a due diodi, posti in configurazione differenziale.

2b)	Considerando il diodo in regione quadratica per tensioni di picco VRF < VT, quanto vale la massima potenza misurabile dal sensore costruito?

2c)	Supponendo che la somma dei rumori del sistema di misura valga VN= 100 nV, si calcoli la dinamica in potenza del sensore. (Si utilizzi un valore tipico di sensibilità di un singolo diodo pari a 500 mV/mW).

2d)	Se invece di due diodi si impiegassero 2×n diodi in serie, come varierebbe la dinamica in potenza? Che vantaggi ci sarebbero rispetto all’inserimento di un attenuatore?

2e)	(DIFFICILE) Attraverso le equazioni della corrente del diodo, si spieghi qualitativamente perché la sua sensibilità, come sensore di potenza, diminuisce all’aumentare di VRF per valori prossimi e superiori a VT.

Esercizio 3  (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3a)	Si dimostrino le proprietà della conversione eterodina, spiegandone le applicazioni per misure a radiofrequenza.

3b)	Si confronti il fondo di rumore di un rivelatore a eterodina con un rivelatore a diodo.

3c)	Si descrivano le proprietà di un mixer adatto per la conversione eterodina, mostrandone un esempio realizzativo.

Esercizio 4  (tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4a)	Con riferimento allo schema riportato in figura, si descriva brevemente il funzionamento di questa strumentazione.

4b)	L’uscita del primo accoppiatore presenta un disadattamento localizzato, dettato da un connettore avvitato male (indicato dalla freccia in figura). La matrice di diffusione del solo connettore vale:

SC=0.1j0.9950.9950.1j

Si descrivano qualitativamente gli errori introdotti da questo connettore disadattato.

4c)	Si descriva una possibile procedura di calibrazione per correggere questi errori.

4d)	Supponendo gli accoppiatori ideali a 3 dB, si calcoli l’isolamento del nuovo accoppiatore, composto dalla serie del primo accoppiatore e dal connettore disadattato (suggerimento per velocizzare i conti: si ricordi la definizione dei parametri S).

Esercizio 5  (tempo stimato 25 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

5a)	Si consideri lo schermo riportato in figura. Si stimi la Noise Figure dell’analizzatore di spettro considerato, supponendo che il rumore del segnale misurato sia trascurabile.

5b)	Si disegni (sullo stesso grafico) la schermata che si avrebbe con una RBW 10 volte più piccola.

5c)	Si descriva il funzionamento di un analizzatore di spettro a supereterodina con mixer esterno per alte frequenze.

Esercizio ___ (continua)

[foglio addizionale per eventuale esercizio “lungo”]

RIPORTARE IL RICHIAMO NELLA PAGINA DELL’ESERCIZIO CORRISPONDENTE