MISURE A RADIOFREQUENZA	lunedì 6 settembre 2004

Prof. Elio Bava	terzo appello AA 2003/2004

Tempo a disposizione 2 ore e 30 minuti	Aula C.G.3 ore 9.15

Cognome:   __________________________                   Nome:   _____________________	(stampatello)

Matricola e firma   __ __ __ __ __ __                                           _____________________	(firma leggibile)

Esercizi svolti (almeno parzialmente): 1  2  3  4  5 	(crocettare)

N.B. gli esercizi non crocettati non saranno corretti; quelli crocettati ma neanche iniziati comporteranno una penalità.

SOLUZIONI

Esercizio 1   (tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1a)	Illustrare il significato fisico del rapporto d’onda stazionaria e esprimerne il valore in funzione del coefficiente di riflessione.

1b)	Si consideri la giunzione in figura, composta da una linea senza perdite lunga l = ¾  ed un accoppiatore direzionale ideale a 10 dB. Si calcolino le potenze nette uscenti dalle porte 2, 3, 4 e PRIF in funzione della potenza d’ingresso PIN, sapendo che l’impedenza caratteristica della linea è Z0 = 50  ed il carico L ha un’impedenza ZL= (50+5j) .

SOLUZIONE

1a)	Si vedano le dispense sulla teoria e sulle rappresentazioni delle giunzioni

1b)	L’accoppiatore direzionale ideale è caratterizzato da una trasmissione incrociata: k ed una trasmissione diretta: 1−k2ejϕ (deriva dal fatto che l’accoppiatore è senza perdite)

Matrice di diffusione : S=01−k2ejϕ0k1−k2ejϕ0k00k01−k2ejϕk01−k2ejϕ0

In questo caso è un accoppiatore a 10 dB (1/10 della potenza su di un ramo e 9/10 sull’altro): k2=110⇒k=110

Svolgiamo quindi i calcoli necessari.

b2 = 1−k2ejϕa1 + k a3 =1−k2ejϕa1          (carico adattato alla porta 3)

b4 = k a1

a4 = b4 L= k a1 L

b1 = k a4 = k2 a1 L

b3 = 1−k2ejϕa4 + k a2 =1−k2ejϕa4=1−k2ejϕ k a1 L          (carico adattato alla porta 2)

dove L = 5j/(100+5j) e quindi  |L|2 = 0.00249.

Scriviamo quindi i valori delle potenze in funzione della potenza entrante, accorgendoci che la linea è senza perdite, per cui le potenza in entrata ed uscita dalla giunzione sono uguali alle potenze in entrata ed uscita alla porta 1.

PIN=a122

P2=b222=1−k2PIN=0.9PIN

P3=b322=1−k2k2ΓL2PIN=0.000225PIN

P4=b422(1−ΓL2)=k2(1−ΓL2)PIN=0.09975PIN

PRIF=b122=k4ΓL2PIN=0.000025PIN

Si può notare come la somma delle potenze torni esattamente PIN (non ci sono perdite).

Esercizio 2   (tempo stimato 30 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2)	È dato un sistema per la misura di potenza con ponte di Wheatstone. Il sistema è stabile e l’amplificazione A. L’efficienza effettiva produce un fattore di taratura del bolometro k = 0.95.

2a)	Per una potenza incidente a radiofrequenza PRF = 2 mW nel bolometro calcolare la tensione V1 ai capi del ponte, sapendo che quando PRF = 0 W è V0 = 2 V. Si suppone, seguendo il manuale dello strumento, che R1 = R2 = R3 = R0 = 50  (corrispondente all’impedenza caratteristica della linea).

2b)	Si riscontra invece che il valore della tensione è V1 = 1.9001 V. Dato che i valori di Rk sono stati misurati con un ohmetro non tarato bene, si suppone che siano tutti sbagliati di uno stesso valore r.

Determinare la potenza RF riflessa dal bolometro in funzione della potenza incidente PRF e di r.

2c)	Determinare il valore di r che fornisce le misure di tensione eseguite in corrispondenza alle PRF dichiarate. (si risolva il problema effettuando le necessarie approssimazioni).

PRF

SOLUZIONE

2a)	Dal bilancio di potenza dissipata sul bolometro otteniamo

PRF=V02−V12k4R0

Da cui V12=V02−k4R0PRF=3.6200V2   e quindi V1 = 1.9026 V

2b)	La potenza RF riflessa dal bolometro, in funzione della potenza a RF incidente PIN vale

PRIF=PINΓ2=PINR0−(R0+r)R0+(R0+r)2=PINr2R0+r2

2c)	Rispetto al calcolo del punto a) variano due parametri: le resistenze del ponte (comunque tutte uguali tra di loro e di valore RX = R0 + r) e il fattore di taratura del bolometro kX (che non teneva conto della riflessione). Ripetendo il calcolo del punto a) otteniamo subito

RXkX=V02−V124PRF=48.70

Sostituiamo quindi i valori di RX e kX in funzione di r (kX si ricava dal punto b)

RXkX=(R0+r)k1−r2(2R0+r)2≃(R0+r)k=48.70   (il contributo del disadattamento è trascurabile)

da cui otteniamo che r  1.26 

Esercizio 3   (tempo stimato 40 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3)	Mediante un Analizzatore di Spettro a supereterodina (impedenza di ingresso 50 ), con cifra di rumore NFdB=24 dB e operante a una temperatura TTamb=290 K, si osserva il segnale v(t)=v1(t)+v2(t)+v3(t) con:

v1(t)= onda quadra con livelli –1 mV1 mV (V1=2 mV) e frequenza f1=1.5 GHz.

v2(t)= ( 0.1 V ) cos[2(6 GHz)t+2]

v3(t)= ( 0.2 mV ) sin[2(5 GHz)t+3]

Si immagini di operare con una frequenza di fine scansione fSTOP=11 GHz, visualizzando una risoluzione in frequenza pari a N=1000 “punti equivalenti di misura” sullo schermo.

3a)	Scegliete e indicate valori opportuni dei parametri dell’analizzatore di spettro, al fine di visualizzare correttamente il segnale v(t). Rappresentare quindi la schermata corrispondente.

3b)	Calcolare il minimo tempo di una intera scansione in frequenza (ST, sweep time).

3c)	Si descriva brevemente il principio di funzionamento di un analizzatore di spettro a supereterodina.

N.B. Si ricorda che lo sviluppo in serie di Fourier (monolatera, f0) di un segnale a onda quadra con livelli -11 è dato da:

v1t=4πn=0+∞12n+1sin2π2n+1ft

SOLUZIONE

3a) Operando con fSTOP=11 GHz e N=1000 “punti”, conviene scegliere fSTART=1 GHz (è comunque inferiore a tutte le righe spettrali da visualizzare) così da avere un frequency span, una amplificazione orizzontale, e una banda di risoluzione (resolution bandwidth) dati da:

SPAN=fSTOP-fSTART=10 GHz., RBW=SPAN/N=10 MHz

Secondo i dati del testo i segnali misurati non sono affetti da rumore e quindi l’unica componente di rumore misurata dall’AS sarà il rumore termico e elettronico dello strumento stesso (rumore “bianco” di fondo). Il suo livello si calcola come:

PFLOOR=PTNF=pTRBWNF=kTRBWNF

con

kT=(1.3810-23 J/K)(290 K)410-21 W/Hz

RBW=107 Hz

NF=10(NFdB/10)=250

e quindi

PFLOOR=10-11 W=10-8 mW= -80 dBm

Ricordiamo che per una componente sinusoidale di ampiezza A in tensione su un carico R la potenza media vale P=V2/(2R).

La componente spettrale (riga) a f2=6 GHz ha una potenza P2=(0.1 V)2/(250 )=0.1 mW=-10 dBm.

La componente spettrale (riga) a f3=5 GHz ha una potenza P3=(0.2 mV)2/(250 )=(210-4 V)2/(100 )=410-8 W=410-7 mW=+6 dB-70 dBm=-64 dBm.

Le componenti spettrali (righe dovute alle armoniche dispari della frequenza fondamentale) associate all’onda quadra e con frequenze comprese tra fSTART e fSTOP sono:

f1,1=1.5 GHz	A1,11.27 mV	P1,1=16.2 nW=-47.9 dBm

f1,3=3f1,1=4.5 GHz	A1,30.42 mV	P1,3=1.76 nW=-57.4 dBm

f1,5=5f1,1=7.5 GHz	A1,50.25 mV	P1,5=0.65 nW=-61.9 dBm

f1,7=7f1,1=10.5 GHz	A1,70.18 mV	P1,7=0.33 nW=-64.8 dBm

Esercizio 3   (tempo stimato 40 m)

(continua)

Le fasi  delle diverse righe spettrali osservate non hanno influenza sulla misura dato che l’AS a eterodina rivela solo la potenza delle singole componenti spettrali.

Le impostazioni strumentali sono:

RL=0 dBm	Pmin=-100 dBm	Ay=(RL/Pmin)/(10 div.)=10 dB/div.

fSTART=1 GHz		fSTOP=11 GHz

SPAN=10 GHz		RBW=10 MHz

e la schermata di misura risulta la seguente

3b)	Il tempo di misura minimo vale all’incirca ST =SPAN/RBW 2=0.1 ms.

3c)	Si vedano le dispense del corso.

Esercizio 4   (tempo stimato 40 m)

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4)	Si consideri un attenuatore ideale, che abbia Skk= 0, φ12 = 2nπ per S12= 1. Quando l’attenuazione tra la porta 1 e la porta 2 viene portata a 3 dB, la sfasamento assume il valore φ12 = 0,1 rad, mantenendo sempre Skk= 0.

L’attenuatore viene posta tra un generatore ed un carico non perfettamente adattati, che presentano i seguenti coefficienti di riflessione: ГG = 0.05 e  ГL= 0.05 j.

4a)	Si calcoli la differenza tra la variazione di attenuazione impostata e l’attenuazione effettivamente inserita tra generatore e carico.

4b)	Si descriva in che modo è possibile effettuare la misura dei parametri di diffusione dell’attenuatore.

SOLUZIONE:

4a)	Utilizziamo la nomenclatura indicata in figura.

b1=a1S11+a2S12=a2S12b2=a1S21+a2S22=a1S21

Le equazioni al generatore e al carico sono:

a1=b1ΓG+ea2=b2ΓL

La potenza emessa dal generatore e quella assorbita dal carico valgono rispettivamente

PG=e22     PL=b2221−ΓL2

Svolgendo i calcoli per sostituzione si ottiene

PL=b2221−ΓL2=PGS1221−ΓL21−ΓGΓLS1222

Nei calcoli è stato considerato S12= S21 per reciprocità.

L’attenuazione inserita vale

PGPL=1−ΓGΓLS1222S1221−ΓL2

Mentre la variazione di attenuazione, partendo da S12 = 1,  vale

PGPL|S12PGPL|S12=1=1−ΓGΓLS1222S1221−ΓGΓL2

La variazione di attenuazione impostata vale invece 1/S122

per cui la differenza (in dB) vale

ε=10log101−ΓGΓLS12221−ΓGΓL2=10log101−0.05⋅0.05j⋅(0.707e0.1j)221−0.025j2=10log101.0002−0.0012j21.000006=10log10(1.0004)=0.0017 dB

4b)	Con un analizzatore di rete vettoriale (si vedano le dispense del corso)

Esercizio 5   (tempo stimato 20 m)

(svolgere su questo foglio)

5)	Descrivere uno schema plausibile ed efficiente per eseguire misure di potenza con un circuito a sei porte

SOLUZIONE

5)	Si vedano le dispense e gli appunti del corso